EELNÕU

391 SE I

Veeseaduse muutmise seadus

§ 1. Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 320 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 18 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Avalikel ja avalikult kasutatavatel siseveekogudel, välja arvatud laevatatavatel veekogudel, veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega.“;

3) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Reostuse vältimiseks, inimese tervisele ja keskkonnale avalduva reostuse mõju vähendamiseks ning vee seisundi halvenemise takistamiseks kehtestab potentsiaalselt ohtlike reostusallikate planeerimise, ehitamise ja kasutamise veekaitsenõuded nende liikide kaupa ning kanalisatsiooniehitiste ja naftasaaduste hoidmisehitiste täpsustatud kujad Vabariigi Valitsus määrusega.“;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kanalisatsiooniehitise kuja käesoleva seaduse tähenduses on kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogivee võtmiseks kasutatavast puurkaevust.

(32) Naftasaaduste hoidmisehitiste kuja käesoleva seaduse tähenduses on naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja hoonest.“;

5) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 51–56 järgmises sõnastuses:

„(51) Kanalisatsiooniehitise kuja peab sõltuvalt reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest, reovee puhastamise ja reoveesette töötlemise viisist ning reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast olema vähemalt 5 meetrit, kuid mitte üle 500 meetri.

(52) Omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus sõltub  lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 51 sätestatule ka suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest ning maapinna langusest.

(53) Kanalisatsiooniehitise kuja piires võivad asuda kanalisatsiooniehitise teenindamiseks vajalikud hooned ning tööstus-, lao-, transpordi- ja sidehooned.

(54) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja peab sõltuvalt hoidmisehitise mahust olema vähemalt 25 meetrit, kuid mitte üle 150 meetri.

(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda hoidmisehitise teenindamiseks vajalikud hooned.

(56) Kui naftasaaduste hoidmisehitis teenindab suurõnnetuse ohuga ettevõtet, võivad kuja piires asuda suurõnnetuse ohuga ettevõtte hooned või võib kuja ulatuda veehaarde sanitaarkaitsealale.“;

6) paragrahvi 261 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

7) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused ning sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika kehtestab põllumajandusminister määrusega.“;

8) paragrahvi 261 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väetistega on lubatud anda põllumajanduskultuuridele selline kasvuks vajalik kogus lämmastikku ja fosforit aastas haritava maa ühe hektari kohta, mis on kehtestatud käesoleva paragrahvi lõike 42 alusel. “;

9) paragrahvi 261 lõiked 41–43 loetakse lõigeteks 43–45 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Sõnnikuga, sealhulgas töödeldud sõnnikuga, on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku ja 25 kg fosforit aastas, kaasa arvatud lämmastik ja fosfor, mis jääb maale karjatatavate loomade väljaheidetega. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud lämmastiku ja fosfori piirnormi ei tohi ületada ka karjatamisel loomade väljaheidetega looduslikule rohumaale jääva sõnnikuga.

(42) Põllumajandusminister kehtestab määrusega aastas haritava maa ühe hektari kohta kokku antavad maksimaalsed lämmastiku- ja fosforikogused põllumajanduskultuuride kaupa, sõltuvalt kultuuri kasvuks vajalikust väetustarbest ja mulla toitainete sisaldusest.“;

10) paragrahvi 261 lõikest 44 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

11) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 46 järgmises sõnastuses:

„(46) Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale maale tohib 1. novembrist kuni 30. novembrini laotada sõnnikut juhul, kui see 48 tunni jooksul mulda  viiakse.“;

12) paragrahvi 263 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

13) paragrahvi 263 lõikest 4 jäetakse välja teine lause;

14) paragrahvi 333 lõike 4 teise lause sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Üleujutusohuga seotud riski peetakse oluliseks, kui“ tekstiosaga „Üleujutusohuga seotud riski olulisuse määramisel hinnatakse, kas“;

15) paragrahvi 336 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) riskide maandamiskava rakendamise kirjeldus, milles on tähtsuse järjekorras esitatud kava rakendamisel tehtavate edusammude jälgimise meetmete kirjeldus, avaliku teavitamise ja  avaliku arutelu meetmete kokkuvõte, maandamiskava rakendamisega seotud asutuste loetelu, piiriüleses vesikonnas rakendatava koostöö kirjeldus ning maandamiskava seos veemajanduskavaga.“;

16) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.“;

17) paragrahvi 40 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 40 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Järelevalvet teostaval isikul on õigus teha käesoleva seaduse täitmise tagamiseks ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 32 000 eurot.“;

19) paragrahvi 40 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 401 täiendatakse lõigetega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva seaduse § 26 lõikes 51 sätestatud kuja ulatust ei kohaldata enne 2002. aasta 1. jaanuari ehitatud kanalisatsiooniehitistele juhul, kui kuja ulatust ei ole võimalik tagada kuja piires asuvate olemasolevate hoonete, joogivee salv- või puurkaevude või muuks kui joogivee võtmiseks kasutatavate puurkaevude tõttu, eeldusel, et on täidetud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 alusel kehtestatud kanalisatsiooniehitistest lähtuva reostuse mõju ärahoidmise ja vähendamise nõuded.

(23) Käesoleva seaduse § 26 lõikes 54 sätestatud kuja ulatust ei kohaldata enne 2002. aasta 1. jaanuari ehitatud naftasaaduste hoidmisehitistele.“.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 6–9 jõustuvad 2014. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees

Tallinn, Toompea

“.…” “…………………” 2013. a

Algatanud Vabariigi Valitsus

11. märtsil 2013. a nr 2-6/13-00457

Vabariigi Valitsuse nimel

(allkirjastatud digitaalselt)

Heili Tõnisson

Valitsuse nõunik