Lp Elle Kaur							Teie:  2.05.2013										Meie: 6.05.2013 nr 142

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE)

§ 1 punkti 4 kohta

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE) § 1 punktiga 4 täiendatakse seaduse §-i 26 lõikega 32. Muudatus toob seadusesse naftasaaduste kuja mõiste, mis paikneb seni Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruses nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded“.

Määruse kohaselt (§ 4 lg 1) on naftasaaduste hoidmisehitise kuja naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja tsiviilhoonest, v.a naftasaaduste hoidmisehitise teenindamisega seotud hoone. Eelnõu kohaselt on see aga naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja hoonest. Täiendatava § 26 lõike 55 kohaselt võivad naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires asuda hoidmisehitise teenindamiseks vajalikud hooned. Eelnõu § 1 punkti 20 kohaselt ei kohaldata naftasaaduste kuja ulatust ei enne 2002. aasta 1. jaanuari ehitatud naftasaaduste hoidmisehitistele.

Küsimus: kuidas sõnastada veeseaduse § 26 lg 32 või mõni teine säte niimoodi, et olemasolevaid naftasaaduste hoidmisehitisi ei peaks ümber ehitama?

Ei ole keeruline lubada ka edaspidi naftasaaduste hoidmisehitiste kuja piiridesse ehitada laiema otstarbega hooneid (või hoonete juurde hoidmisehitisi), kui on planeeritud § 26 lõike 32 kohaselt. Viidatud valitsuse määrus ei täpsusta, mida on peetud silmas tsiviilhoone all, mistõttu ei soovitaks ma kasutada seda terminit, kui selle sisu lahti ei mõtestata. Oleks mõistlik hõlmata sõnastusse „tsiviilhoone“ tähendus, nii nagu sellest sõnast on seni aru saadud. Kuna eelnõu seletuskiri ei selgita, mis põhjusel nõudmisi on rangemaks tehtud, jäävad võimalikud sõnastused küsitavaks, aga ma pakun siiski järgmisi variante:

Paragrahv § 26 lõige 55:

„(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda hoidmisehitise teenindamiseks vajalikud ja muud hooned, välja arvatud elamud ja majutushooned.“

„(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda hoidmisehitise teenindamiseks vajalikud hooned, tööstus- ja laohooned ning muud mitteelamud, kus ei teenindata ega majutata inimesi.“

„(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda muud hooned, välja arvatud suurõnnetuse ohuga ettevõtted, elamud, majutushooned, ravi-, spordi- ja  haridushooned, samuti teenindus- ja transpordihooned, mis teenindavad regulaarselt inimesi.“

„(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda hoidmisehitise teenindamiseks vajalikud hooned ja muud hooned, kus viibib igapäevaselt alla 10 inimese.“

Neist neljast versioonist kolmas tundub kolmas kõige hõlmavam.

Silver Sära

nõunik